ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Аппаратура спутниковой навигации FORT-112EG-MT или «эквивалент»

2024

Техническое задание

на поставку аппаратуры спутниковой навигации FORT-112EG-MT или «эквивалент»

для нужд __________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Аппаратура спутниковой навигации FORT-112EG-MT (далее – АСН).

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая АСН должна быть новой, год выпуска не ранее 2024 (не допускается поставка выставочного образца, а также АСН, собранной из восстановленных узлов и агрегатов), свободной от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3. Код ОКПД-2

26.51.20.124 Устройства с функцией вызова экстренных оперативных служб и аппаратура спутниковой навигации

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АСН предназначена для установки на транспортные средства с целью определения его координат, направления и скорости движения по сигналам не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, сбора данных с подключенных к АСН датчиков, периодической передачи накопленной информации на сервер мониторинга транспорта. АСН должна обеспечивать определение и передачу в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта информации о географической широте и долготе местоположения транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации местоположения транспортного средства с интервалом передачи не более 30 секунд через Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - система «ЭРА-ГЛОНАСС») после идентификации АСН в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с: - Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216; - Постановление Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967, Приказ Минприроды России от 01.04.2022 № 244.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха от минус 400 С до плюс 850 С (от минус 200 С при питании устройства от встроенной АКБ). Относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 250 C (с возможностью эксплуатации АСН в условиях повышенной относительной влажности до 95% при температуре 400 C, но не более 6 суток).

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Технические требования к телематическому терминалу: |  |
| Точность получения навигационных данных (при полной видимости небосвода) | Не более 3 м |
| Время «холодного» старта | Не более 30 секунд |
| Время «горячего» старта | Не более 1 секунды |
| Внешняя ГЛОНАСС/GPS антенна | Наличие |
| Канал передачи данных | GSM/UMTS/GPRS |
| Встроенная GSM антенна | Наличие |
| Поддерживаемые диапазоны сетей сотовой связи | UMTS 900/2100, GSM-900/1800 |
| Передача голосового трафика | Поддерживается |
| Передача SMS | Поддерживается |
| Передача данных | Поддерживается |
| Объем внутренней энергонезависимой памяти | Не менее 16 MB |
| Количество записей во внутреннюю память | Не менее 150 000 |
| Количество слотов для SIM карт | Не менее 1 |
| Наличие цифровых входов: |  |
| Общего назначения с функцией подсчёта импульсов | Не менее 2-х |
| Вход для подключения зажигания | Наличие |
| Аналоговые (аналого-цифровые) входы | Не менее 1 с допустимым входным напряжением от 0 В до 15 В и не менее 1 с допустимым входным напряжением от 0 В до 30 В |
| Дискретные выходы общего назначения | Не менее 2-х |
| Интерфейс RS 232 | Наличие |
| Интерфейс конфигурирования терминала | USB |
| Интерфейс RS 485 | Наличие |
| Интерфейс CAN | Наличие |
| Канал подключения внешнего микрофона | Наличие |
| Канал подключения внешнего динамика 8 Ом | Наличие |
| Встроенная аккумуляторная батарея (АКБ) ёмкостью | не менее 600 мА*ч |
| Защита от изменения полярности питающего напряжения | Наличие |
| Диапазон напряжения питания | Не выше 8В не ниже 40В постоянного тока |
| Защита от кондуктивных помех по цепям питания и зажигания согласно ГОСТ 28751 (импульсы 1,2,3a,3b) | Наличие |
| Предельный рабочий диапазон температур при внешнем питании | не выше -40 и не ниже +85С |
| Встроенный акселерометр | Наличие |
| Поддержка протокола транспортного уровня (EGTS) | Наличие |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| 4.2.1. Телематический терминал должен выполнять следующие функции: - определение с помощью встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS своего местоположения, скорости, направления движения и других вычисляемых параметров; - самодиагностика; - возможность работы изделия в глобальных навигационных спутниковых системах: GPS, ГЛОНАСС; - возможность осуществления голосовой связи в режиме громкой связи по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900 и GSM 1800; - индикация состояния аппаратуры; - сбор с помощью внешних датчиков телематической информации, характеризующей работу транспортного средства и его исполнительных механизмов (должны поддерживать интерфейсы: CAN, RS232, RS485); - передачу данных в сетях подвижной абонентской связи стандарта GSM 900/1800 с использованием режима передачи данных GPRS; - передачу данных в сетях подвижной абонентской связи стандарта UMTS 900/2100; - передачу команд, полученных из диспетчерского центра на исполнительные устройства транспортного средства (в бортовом навигационном блоке ГЛОНАСС/GPS должна поддерживаться данная функция); - абонентский телематический терминал должен иметь возможность дистанционного перепрограммирования по каналу GPRS\UMTS, а также путём непосредственного подключения его к персональному компьютеру с целью изменения настроек; - абонентский телематический терминал должен иметь возможность комплектоваться громкоговорящей связью для организации голосовой связи «диспетчер – водитель» по каналам сети GSM; - конструкция телематического терминала должна обеспечивать замену АКБ и SIM карту без вскрытия корпуса; - в терминале должен быть реализован функционал «контроль стиля вождения». Устройство должно анализировать данные, поступающие со встроенного акселерометра, и при превышении заданных в настройках порогов фиксировать факты резких ускорений, торможений, боковых ускорений. Должна быть реализована функция калибровки акселерометра по команде из программы конфигурирования или по удаленной команде с сервера мониторинга. Калибровка должна обеспечивать компенсацию погрешностей, возникающих из-за отклонений в установке устройства в автомобиле; - телематический терминал должен поддерживать передачу данных в протоколе EGTS и протоколе передачи данных производителя терминала. Протокол передачи данных производителя терминала должен быть открытым и иметь возможность его реализации другими разработчиками программного обеспечения. 4.2.2. Требования к микропрограмме, записанной в бортовой навигационный блок: - при изменении курса движения транспортного средства на запрограммированную величину, телематический терминал должен посылать дополнительный пакет на сервер сбора данных; - во время длительной стоянки абонентский телематический терминал должен переходить в ждущий режим, период отправки пакетов на сервер сбора данных при ждущем режиме должен задаваться при конфигурировании терминала. - телематический терминал должен поддерживать следующие протоколы обмена данными с внешними устройствами: - протокол датчика уровня топлива LLS и совместимых с ним по интерфейсу RS 485; - протокол биометрического считывателя отпечатков пальцев BioSmart; - протокол приёма данных через интерфейс CAN (согласно стандарта J1939 FMS); - протокол приёма данных от устройств CAN-LOG. |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. Наличие Сообщения, касающегося официального утверждения типа электрического/электронного сборочного узла на основании Правил № 10-05. |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. Должна быть обеспечена возможность монтажа АСН на транспортные средства с напряжением бортовой сети 12 В и 24 В. |  |
| Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. |  |
| Подраздел 4.9. Требования к комплектности |  |
| АСН должна быть поставлена в комплектном состоянии, обеспечивающем конструктивную и функциональную совместимость. Состав АСН: - телематический терминал; - внешняя GPS-ГЛОНАСС антенна; - шнур для подключения внешних устройств (жгут проводов). |  |
| Подраздел 4.10. Требования к маркировке |  |
| В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. |  |
| Подраздел 4.11. Требования к упаковке |  |
| В соответствии с руководством по эксплуатации оборудования. |  |

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленной АСН осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества на складе Заказчика. Приемка АСН осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7. В случае обнаружения недостатков, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приемки оборудования. Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования. Если Акт приемки оборудования по качеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений. Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 4, подписанная товарная накладная и счет-фактура – в одном экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Поставщик направляет Заказчику вместе с АСН следующую документацию: - оригинал товарной накладной ТОРГ-12 с указанием цен – в двух экз.; - оригинал счета, счета-фактуры; - оформленный гарантийный талон (при наличии); - руководство по эксплуатации АСН; - паспорт АСН; - заверенную Поставщиком копию сертификата о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877; - заверенную Поставщиком копию протокола сертификационных испытаний в отношении устойчивости к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитной совместимости на соответствие требованиям Правил ООН № 10-05, включая дополнение 1 или копию Сообщения, касающееся официального утверждения типа электрического/электронного сборочного узла на основании Правил № 10-05. - акт пуско-наладочных, монтажных работ АСН в двух экз.; - акт приема-передачи в двух экз.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка до складов __________________________________________________ АСН должна транспортироваться только в соответствии с требованиями, установленными производителем, обеспечивающими ее сохранность. Транспортирование необходимо производить в упакованном виде.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

АСН должна храниться в упакованном виде только в соответствии с требованиями, установленными производителем, обеспечивающими ее сохранность.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на АСН не менее 36 месяцев с момента продажи АСН.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Спецификация запасных частей и расходных материалов, применяемых в конструкции АСН, должна обеспечивать возможность их закупки на свободном рынке или у изготовителя в течение срока службы АСН.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание и предпродажная подготовка в соответствии с предписаниями изготовителя.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 4, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ. АСН должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, предъявляемым к данному типу оборудования, и обеспечивать выполнение требований следующих нормативных документов: - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216; - Постановление Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967, Приказ Минприроды России от 01.04.2022 № 244. АСН должна находиться в Реестре российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/) (ПП РФ 719 от 17.07.2015). АСН должна иметь протокол сертификационных испытаний в отношении устойчивости к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитной совместимости на соответствие требованиям Правил ООН № 10-05, включая дополнение 1 или Сообщение, касающееся официального утверждения типа электрического/электронного сборочного узла на основании Правил № 10-05. АСН должна иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик проводит по согласованию с Покупателем за счет собственных средств монтажные и пусконаладочные работы АСН по месту нахождения транспортных средств Покупателя (_______________________________________________________________). Монтажные работы проводятся Поставщиком на транспортных средствах Покупателя в соответствии с регламентом изготовителя АСН, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216 и пунктом 16 межгосударственного стандарта ГОСТ 33472-2015 «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категорий М и N. Общие технические требования» после оформления разрешения на въезд на территорию Покупателя. Пусконаладочные работы проводятся Поставщиком одновременно с монтажными работами или после их выполнения. При этом Поставщиком совместно с Покупателем осуществляется сбор, заполнение и отправка оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сведений, необходимых для идентификации АСН в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216. Покупатель заключает договор с оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и оплачивает ему стоимость услуги по идентификации АСН, после чего Поставщик проводит идентификацию АСН в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», при которой осуществляется проверка ее работоспособности посредством тестирования корректной отправки и получения информации системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на транспортировку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, монтажные и пусконаладочные работы по месту нахождения транспортных средств Покупателя (согласно разделу 14), полный комплект технической документации, уплату налогов и других обязательных платежей.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Аппаратура спутниковой навигации FORT-112EG-MТ в количестве ________________ шт. Срок поставки – .

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования должна быть представлена на русском языке. Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе. Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах: тестовые и табличные документы – программного обеспечения, входящего в комплект Microsoft Office Professional (версии 2003 и выше), Adobe PDF; графические документы – Adobe PDF, JPEG, TIFF.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД-2 | «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) |
| 2 | АСН | Аппаратура спутниковой навигации |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |